Apple GPU

Apple M1架构

Apple没有公开其GPU架构，网上的资料也比较少。为了进行分析，需要结合逆向工作得到M1上的GPU指令集，然后基于指令来构造相关测试用例分析硬件细节。目前根据我们对已有资料的分析和总结，基于开源项目mesa，打造了一个能够在Apple M1上编译和运行OpenGL的框架。借助此框架，能够观察OpenGL程序编译出来的指令和执行过程，从而推断Apple GPU的一些基本特性。

名词解释

AGX: 苹果GPU的代号

Warp：线程束

Execution Unit：执行单元, 简称EU

Arithmetic Logic Units ：算术逻辑单元，简称ALU

Stack Pointer：栈指针，简称SP

Program Counter：程序计数器，简称PC

Execution Mask：执行掩码，简称EM

General Purpose Register：普通寄存器，简称GPR

ThreadGroup：线程组，简称TG

G13 GPU架构

概述

Apple AGX GPU基于典型的SIMD架构打造，每个warp有32个线程，这32个线程也被称作SIMD Group。指令调度的基本单元是warp，也就是32个线程会执行同一条指令。每个warp会调度到一个Execution Unit上执行。每个Execution Unit包含8条ALU计算单元。如果一个ALU单元能在一个cycle内执行完一个FP32的计算，一个warp的FP32计算指令理论上能在4个cycle内执行完毕。

根据公开资料，M1 GPU一共有8个核，每个核包含16个EU，每个EU包含8个ALU。所以M1 GPU一共有128个EU，1024个ALU，最大可以允许24576个线程同时执行，即每个EU最多能保持 6个warp同时执行。

M1上每个线程能使用的最大寄存器数目是256 个WORD，对应的线程数目是384，据此可以推断出寄存器文件大小最少为384x256x2Bytes=192Kb。当线程数目为1024时，使用的寄存器数目是104，寄存器文件大小为104x1024x2Bytes=208Kb。所以每一个TG需要的寄存器文件有208Kb。

根据以上资料猜测出Apple的一种core之间的连接方式如下所示：

图表 1

图1所示了8个core通过L2 cache连接在一起，很容易看出来core可以根据需要进行扩展，比如m1 pro有16个core，m1 max有32个core，都可以继续往L2上面添加，Core内部的结构可以保持不变。

core内部的结构如下所示：

图表 2

图2所示为core内部的简要架构图，空间所限，只展示了4个EU，剩余的部分可以继续扩展。EU之间会share LD/ST，Texture，Varying，Attribute模块，L1 cache一般会配置为share memory或者普通的cache。

EU内部的架构图大概如下所示:

图表 3

图3所示是一个典型的4 state流水线，Vector Unit部分只画出了部分ALU，同样可以根据需求进行扩展。指令从Instruction Cache进入EU后，首先会在Instruction Decode模块进行解码，同时这个模块也会做指令顺序的控制。然后是Opcode fetch，得到每条指令的Opcode之后，进入ALU中进行运算，最后计算结果通过WB模块写入到寄存器中。

以上给出了GPU架构的主要模块，需要注意的是，公开的资料中并无L1和L2 cache的大小，以及内部的一些模块的细节，我们只是基于合理猜测给出一些基本框图，详细的数据需要进一步探索和测试。

架构特点

- 生成的底层指令里面没有看到同步的逻辑，猜测硬件能够自动处理指令调度，能够大大减少编译器设计的复杂性。

- 浮点ALU能够无缝进行clamps，saturate，negates, absolute 等计算。

- 16bit和32bit之间的类型转换能够无缝进行。

- ALU指令的cycle数不同。基于这点需要编译器在生成指令时评估指令周期。

- 可能支持指令多发射，以及乱序执行。

Apple M1 GPU指令集

指令集提供了针对硬件的可编程接口，它是对硬件的重要抽象。通过对指令集的研究能够深入了解硬件的细节。对指令进行高度抽象后，我们一般采用三地址码的方式来描述硬件指令：(操作符，结果，操作数1，操作数2)。

寄存器

从功能上看，每个warp都有一个SP寄存器，一个PC寄存器，一个EM寄存器，以及128个32bit普通寄存器。所以程序中的变量能使用的寄存器范围就是r0-r127。低16bit使用r0l-r127l来访问。高16bit使用r0h-r127h来访问。如果需要访问64bit的变量，需要使用2个32bit的普通寄存器。

由于寄存器的数量有限，每个warp在运行的时候都被分配了一定数量的寄存器，如果程序中使用的寄存器数目超过了限制，那么超出的访问是无效的。编译器需要对这种情况进行处理，以保证使用的寄存器数目在合理的范围。

M1还有256个32bit常量寄存器，u0-u255。它们分为高位和低位进行访问。这些寄存器里面保存的值在所有线程里面都是相同的。

寄存器缓存

M1 GPU上设计了寄存器缓存，能够保存最近使用过的寄存器内容，便于加速后面的访问。这种加速是通过在指令读写寄存器中编码hint标志位来完成的。Hint标志一般位于dst或者src操作数中，用于表明值会被再次用到。除此之外，还有个discard标志位，一般位于src操作数中，用于无效register cache中的数据，即读完所有操作数后，值不会被写回到寄存器文件。

指令系统

M1 GPU指令属于可变长指令，从2 bytes到12 bytes都有可能。指令的编码长度通过bit L来标记，如果L是0，表示指令的最后2或者4字节需要跳过。其中12Bytes长度的指令需要跳过4字节，其他的跳过2字节。所有指令的编码都是以little endian从右到左表示。

指令类型

目前我们已知的M1 GPU指令有74条，使用这些指令，能够完成一些从简单到复杂的场景渲染或者计算，然而这并不能代表M1 GPU上的所有指令。我们按照类型，将已知的指令罗列如下。

Mov指令

Mov指令主要完成从source到dest的数据搬运，source可以是一个立即数，也可以是寄存器。主要有下面3种：

- mov dst， imm16    // 48 bit

- mov dst， imm32    // 64 bit

- get_sr dst，special reg // 32 bit

整数算术指令

整数算术指令主要完成整数的加减乘除运算，以及整数之间的类型转换。

- iadd dst，src1， src2    // 64 bit

- imadd dst，src1，src2，src3 // 64 bit

- convert dst，src         // 48 bit

移位指令

移位指令主要完成算术/逻辑左移和右移

- bfi dst，src1，src2，src3    // 64 bit

- bfeil dst，src1，src2，src3   // 64 bit

- extr dst，src1，src2，src3   // 64 bit

- shlhi dst，src1，src2，src3  // 64 bit

- shrhi dst，src1，src2，src3  // 64 bit

- asr dst，src1，src2         // 64 bit

- asrh dst，src1，src2        // 64 bit

位操作指令

位操作指令主要完成与非或，以及位反转等操作。

- bitop dst, src1, src2  // 48 bit

- bitrev dst，src1     // 48 bit

- popcount dst, src1  // 48 bit

- ffs dst, src1  // 48 bit

浮点运算指令

浮点运算指令主要完成浮点数的加减乘除以及special function相关计算。

- fmadd dst，src1，src2，src3  // 64 bit

- fmadd16 dst，src1，src2，src3 // 64 bit

- fadd dst，src1，src2 // 48 bit

- fadd16 dst，src1，src2 // 48 bit

- fmul dst，src1，src2 // 48 bit

- fmul16 dst，src1，src2 // 48 bit

- floor dst，src1 // 48 bit

- ceil dst，src1 // 48 bit

- trunc dst，src1 // 48 bit

- rint dst，src1 // 48 bit

- rcp dst，src1 // 48 bit

- rsqrt dst，src1 // 48 bit

- rsqrt_special dst，src1 // 48 bit

- sin_pt_1 dst，src1  // 48 bit

- sin_pt_2 dst，src1  // 48 bit

- log2 dst，src1 // 48 bit

- exp2 dst，src1 // 48 bit

- dfdx dst，src1 // 48 bit

- dfdy dst，src1 // 48 bit

控制流指令

控制流指令主要完成程序执行流程控制逻辑，比如程序中断、返回、跳转和函数调用等等。

- ret dst  // 16 bit

- stop // 16bit

- trap // 16 bit

- call dst // 16 bit

- jump_incomplete // 32 bit

- jmp_exec_any    // 48 bit

- jmp_exec_none   // 48 bit

- call             // 48 bit

SIMD执行流指令

Simd执行流指令主要用来进行simd的执行控制，保证不同线程能执行不同的代码逻辑。

- pop_exec dst  // 48 bit

- if_icmp dst，src1，src2，src3    // 48 bit

- if_fcmp dst，src1，src2，src3    // 48 bit

- while_icmp dst，src1，src2，src3    // 48 bit

- while_fcmp dst，src1，src2，src3    // 48 bit

- else_icmp dst，src1，src2，src3     // 48 bit

- else_fcmp dst，src1，src2，src3     // 48 bit

选择指令

选择指令主要用来完成整数和浮点数的比较选择

- fcmpsel dst，src1，src2，src3，src4，src5  // 80 bit

- icmpsel dst，src1，src2，src3，src4，src5  // 80 bit

SIMD ballot指令

Ballot指令主要完成每个active 线程的结果比较和设置

- icmp_balloc dst，src1，src2，src3   // 64 bit

- icmp_quad_balloc dst，src1，src2，src3   // 64 bit

- fcmp_balloc dst，src1，src2，src3   // 64 bit

- fcmp_quad_balloc dst，src1，src2，src3   // 64 bit

- simd_shuffle dst，src1，src2  // 48 bit

- simd_shuffle_down dst，src1，src2  // 48 bit

内存操作指令

内存操作指令主要完成内存的读取和写入，以及同步等操作

- wait // 16 bit

- ld/st_tile dst  // 64 bit

- ld_var dst    // 64 bit

- uniform_store dst，src1   // 64 bit

- device_load dst，src1，src2  // 64 bit

- device_store dst，src1，src2  // 64 bit

- stack_store dst，src1  // 64 bit

- stack_load dst，src1  // 64 bit

- stack_get_ptr dst     // 64 bit

- stack_adjust         // 64 bit

- threadgroup_load dst，src1，src2   // 64 bit

- threadgroup_store dst，src1，src2   // 64 bit

- texture_sample dst，src1，src2      // 64 bit

- texture_load             // 64 bit

- threadgroup_barrier       // 16 bit

移动端GPU介绍

GPU是Graphics Processing Unit的简称，中文名字是图形处理单元。它的功能最初与名字一致，是专门用于绘制图像和处理图元数据的特定芯片，后来渐渐加入了其它很多功能，比如用于科学计算和人工智能任务。下面我们主要介绍GPU的图形功能。

移动SOC架构

GPU从设备上来说又可分为桌面端和移动端，桌面端主要是为了PC服务，移动端主要是为手机等移动产品服务，这两者的架构又完全不同。

移动端的GPU一般是集成在一块SOC上面，对性能和功耗都有比较高的要求。一个典型的SOC架构如下图所示：

左边是CPU，右边是GPU，CPU可以向GPU发送控制命令，来驱动GPU运行。GPU的核心实现在SIMD Processing Unit，也就是向量计算核，也有部分厂商把他称作SIMT，这两者有些细微差别。

Mali GPU架构

Mali GPU是典型的tile base架构，总体上包括Non Fragment部分和Fragment部分。Non Fragment主要用来处理顶点，Fragment部分主要用来处理像素。基于unified shading的架构，Non Fragment和Fragment最终都会使用Shader Core模块进行计算，减少了不同workload造成的shader core stall。

上图中所有作业统一由Job manager调度，他负责将不同的工作负载分配到GPU的不同调度单元上。该Job manager有两个调度队列公开给外部driver使用。Non Fragment队列可以处理vertex shading, tiling，geometry shading, tessellation shading, and compute shading工作。Fragment队列用于处理光栅化、EarlyZ、FPK、Fragment shading、Blender、Tile write等工作，具体处理流程如下图所示。

基于以上架构，在做性能测试分析时，需要对Fragment和Non Fragment分开处理，找到瓶颈。

Mali G710架构

图表 4 G710 core

Arm mali G710每个core内部有2个Execution Engine，相比Valhall 架构，shadercore的性能提升一倍。

GPU Cores对比

图表 5 GPU Core对比

通过图5的对比可以发现，M1的GPU选择了较多的EU，mali选择了较大的ALU，两者都能够共享core外的其他硬件资源，core越大，共享的资源越多，计算能力越强。选择较多的EU能够进一步加强调度的灵活性，对于计算量较小的任务更加友好。

除此之外可以看出M1的texture unit是arm的8倍，这也能够提升游戏场景中越来越多的纹理贴图操作。

MESA架构介绍

Mesa，也称为 Mesa 3D 和 Mesa 3D 图形库，是 OpenGL、Vulkan 和其他图形 API 规范的开源软件实现，包括了完整的驱动，编译器以及软件模拟器实现。基于mesa，能够在各种硬件平台上运行OpenGL程序，并且能够有限利用硬件本身提供的加速卡，比如GPU，来加速OpenGL程序的执行。如果硬件本身没有加速卡实现，那么Mesa也能够利用软件模拟器来运行OpenGL程序。

Mesa编译

m1上编译mesa有两种方式：

- 编译arm64版本

- 编译x86_64版本

这两种的编译配置文件稍微有所不同，我们以arm版本为准进行编译。

环境设置

配置zsh，保证运行的是arm版本的brew。

export PATH=/opt/homebrew/bin:$PATH

export LD_LIBRARY_PATH=/opt/homebrew/lib

然后安装x11，xext等arm64版本的包到/opt/homebrew

编译选项

- Gallium-driver：[asahi, swrast]

- Glx: [gallium-xlib]

配置完成后，使用ninja进行编译。

Mesa 编译架构介绍

NIR中间描述语言

不同的图形API使用了不同的shading launage，常见的有GLSL，HLSL，以及SPIRV，为了支持这些不同的语言，Mesa提出了一种统一的描述语言：NIR。通过将各种不同的shader编译到NIR来建立一个统一的平台，然后根据不同的硬件把NIR翻译到对应的硬件平台指令。

图表 6 NIR架构图

图表 7

上图是mesa编译OPENGL的架构图，基于此流程我们可以将OPENGL编译为在M1上运行的binary，用来探索Apple GPU的特性。

Mesa驱动框架

为了简化GPU的驱动开发，mesa提出了Gallium开发框架。在mesa之前，驱动的开发都是由硬件厂商来完成，不同的设备厂商需要针对不同的操作系统开发不同的驱动，整个过程比较繁琐和冗长，很难做到完善支持。

为了解决上述问题，mesa提出了分层的概念，把device driver抽象成上下两部分，OS Winsys抽象了当前的操作系统，使得同一个device driver可以用于不同的操作系统。API State Tracker部分抽象了上层不同的GL接口，可以保证不同的接口都使用同一个驱动程序，大大降低了驱动的开发和适配工作。

图表 8 Gallium分层

从图6可以看出，Mesa经过分层后，往上由state tracker来对接不同的API，往下由winsys来对接不同的系统，完成了对系统和API的统一。